第一部分  概论

- 通信网（三要素）

  - 交换设备、传输设备、终端设备。

- 交换方式的特点

  - 电路交换

- 呼叫建立时向网络申请资源

- 面向连接

- 透明传输

- 适用于交换同步时分复用的信号

- 申请不到资源有呼损

  - 分组交换

- 分组

- 存储转发

- 有序

- 工作模式：1.虚电路（VC） 2.数据报（DG）

  - 各类交换方式的基本信息交换单元: 时隙(电路交换) 、报文(报文交换)、 分组(分组交换)、帧(帧中继)、信元（ATM交换）

- 复用技术

  - 同步时分复用   用于电路交换

- 位置化信道：依据数字信号在时间轴上的位置区别各路信号

  - 统计(异步)时分复用   用于分组交换和ATM交换

- 标志化信道：每个分组前附加标志码，标示分组的输出端或传送路径

- 连接类型

  - 面向连接/无连接

  - 物理连接/逻辑连接

- 带宽分配

  - 固定带宽分配

  - 动态带宽分配

- 目前交换技术的种类和特点: 从以下几方面比较电路交换、分组交换（数据报和虚电路）。

  - 支持的业务类型（话音/数据/图像/视频）和典型业务特征（实时性/突发性/可靠性/交互性…）

  - 信息传送单元和信息传送长度（可变/固定）

  - 适合的信息复用方式和电路利用率

  - 连接类型（面向连接/无连接，物理连接/逻辑连接）和信息传输时延

  - 对业务冲突或过载的处理方式（呼损/等待/流控）

  - 信息可靠性

- 各种常用网络的交换方式

  - PSTN电话网、B_ISDN、Internet、No7信令网、GSM网络、GPRS网络、3G网络、4G网络、MPLS网络、SDN

  - 电路交换：PSTN，DDN

  - 分组交换：X.25，Internet，NGN，No7

  - 电路+分组：N-ISDN，GSM，3G，CDMA，GPRS

  - ATM交换：B-ISDN，FTP，HTTP

  - 帧中继：FRN

  - IP交换：DNS，SMTP

  - 标记交换：MPLS

- 各种常用网络的重要信令/协议

  - PSTN电话网、IMS、MPLS网络、SDN、Internet——No7信令网、LDP、SIP、Openflow

- PSTN：No7

- IMS：SIP

- MPLS：LDP（标签分发协议）

- SDN：Openflow

- 电信交换系统的基本结构

  - 程控电话交换机、IP路由器、MPLS路由器的结构

第二部分 交换网络

- 连接概念：

  - 连接、连接方式

- 连接：一个入端和一组出端的集合

- 连接方式：若干个连接组成的集合

  - 点对点、同发、广播

- 同发：一对多 广播：一对全

- 交换单元的结构、特性、工作原理

  - 基本交换单元（开关阵列、S接线器、T接线器）的结构、特性（需要的单元个数、是否有内部阻塞、同发广播能力）

  - 时间(T)接线器工作原理

      - 输出控制、输入控制

- 输入控制：控制写入 顺序读出

- 输出控制：顺序写入 控制读出

- CM：控制部件 SM：存储部件

      - 复用器内外时隙变化

HWi TSj 的ITS号 = TS号j * HW线总数m + HW号i

  - 空间(S)接线器工作原理

      - 输出控制、输入控制

- 无阻塞网络概念

  - 严格无阻、可重排无阻、广义无阻

- 交换网络

  - 单级网络  多级网络

- 单级：只经过一个交换单元

- 多级：经过多个交换单元

  - 单通道网络、多通道网络

- 单通道：任意入线和出现只有一条通路

- 多通道：可有多条通路

  - 出线冲突、内部阻塞

- 内部阻塞：出、入线空闲，但因交换网络级间链路被占用而无法接通的现象，称为多级交换网络的内部阻塞。

  - CLOS网络：严格无阻/可重排无阻公式和构造法

- 严格：r2>=m1+n3-1

- 可重排：r2>=max(m1,n3)

  - T、S组合

    - 结构

- T-S-T

- 出-入-入

    - 各种控制方式下SM、CM的容量计算和内容

- SM的bit数：8bit

- CM的bit数：与SM容量有关，即时隙数，32时隙为5bit

    - 反向路由的半帧选择

    - 同发特性

  - BANYAN网络

    - 特性——唯一路径、有阻塞

    - 构造法

- 用2个N*N的交换单元加一级N个2*2单元级连，可构造2N*2N的交换单元。

- 中间的连线方法可以将第一个N*N单元的出端与N个 2*2单元的某一入端相连，第二个N*N单元的出端与N 个2*2单元的另一入端相连。

    - 降低阻塞的方法

      - 增加级数

      - 引入排序网络

      - 限制入线上的信息量，加大缓冲存储器

      - 构成多通道交换网络（增加平面）

  - BENES网络

- （可重排无阻塞）

第三部分  电话交换

- 程控数字交换机的硬件

  - 程控数字交换机的系统结构

    - 用户模块——远端用户模块/母局模块

  - 用户模块

    - 用户级交换网络

    - 用户电路（模拟）的基本功能（不要求电路）

- 馈电，过压保护，振铃控制，监视，编译码和滤波

- 混合电路，测试

  - 中继器的基本功能（不要求电路）

- 1.内部NRZ码与外部HDB3码间的转换

- 2.时钟提取和同步（位同步、帧同步、复帧同步）

- 3.信令的插入提取

  - 数字交换网络

    - 时间(T)接线器  空间(S)接线器   TST组合

    - 全程话路连接

  - 控制部分

    - 集中控制、分级控制、全分散控制

    - 功能分担、负荷（话务）分担

    - 同步方式、互助方式、主备用方式、N+m备份

- 同步：主备一起计算验证结果

- 互助：一人一半

- 主备：备用待机，主机宕机备用上线

- N+m：N个在线，m个待机

- 3 程控数字交换机的软件

  - 呼叫处理软件设计方法——SDL描述（基本呼叫，图例规范，MSC、SDL、代码实现方法）

  - 呼叫处理

    - 输入处理：摘挂机检测，DTMF音频号码接收

    - 分析处理

      - 状态分析

      - 数据分析

        - 去话分析

        - 号码分析

        - 来话分析

    - 输出处理

  - 任务分级和调度

    - 故障级>基本级>周期级

    - 时间表调度算法

  - 呼叫处理能力BHCA概念和计算

- t = a + b N

- 某处理机忙时用于呼叫处理的时间开销平均为0.85（称它为占用率），固有开销a=0.29。处理一个呼叫平均需时32ms。求该处理机忙时呼叫处理能力。

- 0.85=0.29+（32X10-3/3600）* N

- N=63000次/小时

  - 过负荷控制：话务负荷超过设计能力50%时，保证处理不低于90%设计能力的试呼。

第四部分  分组交换

- 路由器的交换结构

  - 高端路由器的CLOS结构

- MPLS的基本组成和原理

  - 特点：面向连接、支持多协议、标签交换

  - MPLS=IP+ATM

  - 边缘路由、核心交换

  - LER、LSR、FEC、LIB、LSP 概念

- LER：边缘路由器

- LSR：核心交换路由器

- FEC：是一组沿相同路径、有相同处理过程的数据分组，如192.88/16

- LIB：；路由表

- LSP：路径，同一FEC下具有相同的label，走同一个LSP

- MPLS交换原理

  - 标签操作

    - 压入（Push）、标签置换（replace）、标签弹出（Pop）

  - 下游按需标签分配时，标签分配（LDP）过程和数据传输过程

- REQUEST（FEC）

- LABEL（标签号）

第五部分  信令系统

- NO7信令系统

  - 七号信令协议栈

    - 公共的消息传递部分（MTP:Message Transfer Part）

      - MTP1  MTP2  MTP3的功能

- MTP1：对应物理层

- MTP2：对应数据链路层

- MTP3：对应网络层部分

    - 用户部分（UP:User Part）

      - TUP的基本信令流程（(IAM,ACM,ANC,CLF,RLG)

    - 信令消息的传递涉及的协议栈

  - 我国的信令网结构

    - HSTP  LSTP  SP 三级结构、连接方案

  - 信令点编码

    - 国际信令网信令点编码 14bit

    - 我国国内信令网的编号计划 24bit

      - 主信令区 分信令区  信令点

      - 8bit HSTP 8bit LSTP 8bit SP

- SIP信令

  - SIP协议的基本特点，呼叫控制、媒体协商、媒体流协议与传输协议栈：

- 呼叫控制SIP：TCP或UDP

- 媒体协商SDP：TCP或UDP

- 媒体流RTP：UDP

  - SIP系统中的各种设备（用户代理、代理服务器、注册服务器）的作用

- 用户代理UA：呼叫以及响应呼叫

- 注册服务器：接收用户的注册请求，记录终端的IP地址

- 代理服务器：完成路由功能，将SIP用户请求发送到下一跳代理或用户

- 位置服务器：配合代理和重定向提供位置

- 重定向服务器：类似DNS

  - SIP消息: 请求、响应
（register、invite、100 trying 、180 ring、200 OK、Ack、Bye等）

- 1XX：通知服务器或代理正在执行处理，终端应该等待响应

- 100：Trying

- 180: Ringing

- 2XX：请求成功

- 200：OK

- 3XX ：重定向响应，终端应向新地址发起新请求

- 4XX ：请求失败，终端的请求被拒绝

- 5XX ：服务器内部错误造成请求不能被响应

- 6XX ：全局错误，所有未来的对该用户的请求都将失败

- ->INVITE <-OK ->ACK
SIP地址与端口

  - SDP媒体协商的重点内容：媒体类型及编码、媒体地址与端口

  - SIP基本消息流程: 正常呼叫建立与释放过程

  - SIP 消息与TUP对应转换

第六部分  移动交换

- 移动通信的几个概念：入网、鉴权、切换、漫游、位置更新、网络附着

- GSM、GPRS的基本网络结构和网元功能（MS，BTS，BSC，MSC，HLR，VLR，AUC，SMS网关，GMSC，SGSN，GGSN，OMC,）

  - GSM移动通信

    - GSM网络结构 网元功能

    - 了解GSM网络信令基本过程（始呼、寻呼、切换）

  - GPRS网络

    - GPRS网络结构 网元功能

    - 电路域   分组域

- 电路域还用GSM部分

- 分组域新增设备等

- 3G通信

    - 了解3G网络结构演进过程

    - 交换方式：电路+分组—》全分组

- 4G通信

    - 网络结构和网元功能： ENodeB， MME，SGW，PGW，HSS

    - 交换方式：全IP（REL4，5）电路+分组（R99）

第七部分 NGN与SDN

- 软交换的系统结构、四层结构

  - 软交换技术特征

    - 业务处理与呼叫控制分离

    - 呼叫处理与承载分离

  - 四层体系结构，各层典型设备，

    - 媒体网关、信令网关、接入网关、软交换机、MPLS路由器、应用服务器等

- IMS特点

  - 全SIP信令

  - 业务处理与呼叫控制分离

  - 呼叫处理与承载分离

  - 呼叫控制与媒体控制分离

- SDN

  - 与传统IP网络的区别——控制平面、 转发平面分离

  - 转发、 控制、 应用的三层架构 与 南向北向接口

  - Openflow基本概念

  - 流表的作用，与路由表的区别